故障说明及排除对照表：

| 切刀易断 | - 切刀调得太靠刀槽外部 - 切到物料。下料过早或过晚。 | 1把刀向刀槽内调整至能切断包装膜即可，越靠里越好。 2.调整下料时间。 |
| --- | --- | --- |
| 切不断包 | - 切刀钝了、断了。 - 切刀太靠刀槽内部。 | - 更换切刀。 - 把切刀往外调整到合适位置。 |
| 夹包 | - 物料体积超过袋子可包装容积。 - 下料时间过早或过晚 - 机器速度过快。 | - 调整物料重量、或调整袋子的长度。 - 调整物料下料时间。以不夹包为准。 - 调整机械速度，使物料有足够的时间下落到袋子里面。 |
| 光电对标不准确 | - 光电开关没有打开。 - 袋长参数设定错误。 - 光电眼没有照到光标。 - 光电眼灵敏度没有调节好。 - 色标位置没有调节到正确位置。 | - 按一下操作面板上的（光电）按钮，以打开光电控制工作方式。 - 在制袋参数的菜单中设置好袋子的正确长度。单位为毫米（MM）。 - 把包装膜从光电眼上方的两片限位板中穿过，使光电眼照射出来的光点能照到色标点。 - 调节灵敏度旋钮使光电眼能稳定的辨别出色标点。 - 调整（色标位置）参数，使切刀准确分切图案。 |
| 自动停机 | - 包装膜用完。 - 光电眼照不到色标点。 - 光电眼灵敏度没有调节好。 - 行程错误。 - 光电眼或交流接触器的连线接触不良。 | - 更换包装膜。 - 把包装膜从光电眼上方的两片限位板中穿过，使光电眼照射出来的光点能照到色标点。 - 调节灵敏度旋钮使光电眼能稳定的辨别出色标点。 - 检查行程开关是否距离信号轮超过4mm或损坏。 - 检查光电眼或交流接触器的连线是否有松动或脱落的地方。如有将其连接妥当便可。 |
| 不送膜 | - 送膜电机损坏。 - 整流板保险管烧断或整流板损坏。 - 送膜接近开关没有信号。 | - 更换送膜电动机。 - 更换保险管或整流板。 - 检查送膜接近开关是否离送膜凸距离超过5mm。 接近开关是否损坏，如损坏将其更换。 |
| 不拉膜 | - 拉膜接近开关没有信号。 - 拉膜步进电机驱动器损坏。 - 夹膜离合没有合住。 | 1.检查拉膜接近开关是否离送膜凸距离超过5mm。 接近开关是否损坏，如损坏将其更换。 2.更换驱动器。 - 合住夹膜离合。 |
| 不加温 | - 温控开关没有打开。 - 加热器损坏。 - 热电偶断路。 - 温控表损坏 | - 在辅助开关项打开温控开关。 - 查找已损坏的加热器并将其更换。 - 更换热电偶。 - 更换温控表。 |
| 料盘不转 | 1.料盘离合没有合上。 | 1.合住料盘离合手把 |
| 螺杆电机不下料 | - 螺杆电机开关没有打开。 - 下料开关没有打开。 - 螺杆电机驱动器损坏。 - 螺杆电机损坏。 | - 在螺杆下料菜单项打开螺杆电机开关。 - 在面板上按（退出）键，打开下料开关。 - 更换驱动更换驱动器。 - 更换螺杆电机。 |
| 后振动器不振 | - 物料光眼探测方向不正确。 - 物料光眼损坏，辨别不出料位高度。 - 后振动开关没有打开。 - 振动器线圈损坏。 | - 调整光眼探测方向，使光眼能正确探测到料位。 - 更换物料光眼。 - 在辅助开关菜单打开后振动开关。 - 更换振动器线圈。 |
| 前振动器不振 | - 前振动开关没有开。 - 振动器线圈损坏。 | - 在辅助开关菜单打开前振动开关。 - 更换振动器线圈。 |
| 下料螺杆不动 | 1.下料步进电机开关没有打开. 2.被粉料堵死. 3.步进电机驱动器损坏. | 1.在螺杆电机菜单打开下料电机开关. 2.调整进料速度. 3.更换驱动器. |
| 数片盘 |  |  |
| 气动活塞泵不工作 | - 电磁阀损坏. - 接近开关位置不正确. - 气源气压不足. - 手动下料开关没有打开. | - 更换电磁阀. - 调整接近开关的位置. - 调整外接气源的气压. - 打开手动下料开关. |